  - Зовнішній вигляд

1. Прийомний карман: до нього кладуться купюри для підрахунку

2. Ручка для переносу

3. Бокова кришка: захищає материнську плату та інші елементи.

4. Накопичувач: перелічені купюри знаходяться у ньому

5. Панель управління: використовується для роботи з пристроєм

6.Робоче колесо: переміщує та укладає купюри до накопичувача

7. Виносний дисплей (до комплекту не входить): використовується для дублювання даних для клієнта.

1. Вимикач живлення: вмикає/вимикає

2. Гвинт регулювання зазору: використовується для регулювання подачі банкнот, для підрахунку банкнот різної товщини

3. Гумовий язичок: використовується для того, щоб купюри могли подаватися одна за одною

4. Тримач накопичувача: використовується для підтримання накопичувача

5. Роз'єм для підключення кабелю живлення

6. Порт RS-232,який використовується для підключення виносного дисплею

  - Обслуговування

  - Коди помилок

| Код помилки | Опис помилки | Вирішення |
| --- | --- | --- |
| EE1 | 1. Підозрілі купюри за УФ-мітками. 2. Проблеми в УФ-сенсорі | 1. Вилучіть підозрілі купюри. 2. Спробуйте перерахувати ще раз 3. Зменшіть чутливість УФ-сенсора |
| EE2 | 1 Підозрілі купюри за магнітними мітками. 2 Проблеми в магнітному сенсорі | 1 Вилучіть підозрілі купюри, повторіть перерахунок. 2.Зменшіть чутливість магнітного сенсора |
| HLF | Виявлено половинчату купюру за допомогою детекції за розміром | Вилучіть половинчату купюру та продовжіть рахування |
| Dbl | Виявлено склеєні купюри за допомогою детекції за оптичної щільністю | Вилучіть подвійну купюри та продовжіть рахування |
| CHN | Виявлено ланцюжок купюр (безпреривне проходження банкнот) | Вилучіть купюри з накопичувача, покладіть знову у прийомний карман, перерахуйте банкноти |
| --1 | Не працює сенсор автостарту | Почистіть сенсор або замініть його |
| --2 | Не працює сенсор вилучення купюр | Почистіть сенсор або замініть його |
| --3 | Не працює правий сенсор рахунку | Почистіть сенсор або замініть його |
| --4 | Не працює лівий сенсор рахунку | Почистіть сенсор або замініть його |
| --5 | Не працює сенсор швидкості | Почистіть сенсор або замініть його |
| --6 | Не працює УФ-сенсор | Почистіть сенсор або замініть його |

4.2 Усунення неполадок

| Ситуація | Вирішення |
| --- | --- |
| Не працює при ввімкненому живленні | Переконайтеся, що кабель живлення підключений щільно |
| Лічильник не виявляє фальшиві купюри | Сенсор може бути запилений. Почистіть сенсор використовуючи стиснуте повітря або м'яку щітку |
| Кількість перерахованих купюр не співпадає з реальною кількістю | 1. Неправильно покладено купюри. 2. За допомогою гвинта регулювання зазору збільшість або зменшіть зазор у прийомному кармані. 3. Переконайтесь, що гумовий язичок встановлено правильно. 4. Перевірте положення кріплення прийомного карману. В разу необхідності, відрегулюйте його. 5. Відкрутіть 4шт гвинти кріплення прийомного карману, витягніть гумовий язичок, огляньте його та помістіть назад. Якща сторони гумового язичка зношені, будь ласка, замініть його. (Примітка: гумовий язичок повинен виступати на ¼ перед металевою пластиною, яка тримає його, зверніться до малюнку ліворуч) |
| Затор | 1. Неправильно покладено купюри. 2. Неправильно розміщено купюри (перекошено) З. Перевірте, можливо присутні чужеродні елементи, які заважають правильній роботі пристрою. Видаліть їх.. 4. Перевірте гвинт, що регулює зазор. Якщо купюри застрягли, вимкніть лічильник, обережно витягніть купюру та огляньте лічильник на наявність чужерідних елементів, видаліть їх. |

- ВСТУП

  - Комплектація

| Найменування | Кількість | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Лічильник банкнот | 1 шт | Кабель живлення | 1 шт |
| Запасні частини | 1 упак | Інструкція | 1 шт |

  - Розташування сенсорів

Примітка: важливо, очистити всі датчики, щоб уникнути потрапляння будь-яких частинок паперу і пилу або їх прилипання до сенсора . Краще робити це кожен день. Уникайте використовувати лічильник в запилених умовах або тримайте його захищеним пакетом або кришкою (якщо лічильник банкнот не використовується). Найчастіше близько 80% всіх проблем можуть бути викликані пилом та брудом всередині машини.

  - Характеристики

Швидкість рахунку: >900 банкнот в хвилину

Розмір банкнот: 50х110-90х178 мм

Живлення: AC230V/50Hz; AC 120V/60Hz

Потужність: 80W

Ємність бункера: макс. 200 банкнот

Ємність накопичувача: макс. 200 банкнот

Дисплей: світлодіодний 1-9999

Дисплей пакетного  режиму: світлодіодний 1-999

Розміри: 295 х 166 х 236 мм

Вага нетто: 5kgs

- Режими роботи

2.1. Початок роботи та розміщення банкнот.

Перед включенням переконайтеся, що немає сторонніх елементів (наприклад, мішечків з силікогелем), що можуть перешкоджати роботі роликів і валів. Підключіть кабель живлення до лічильника банкнот, потім увімкніть вимикач живлення в задній частині корпуса. Лічильник пройде самоперевірку протягом декількох секунд.  Дисплей відображатиме 0, коли машина буде готова.

Помістіть купюри до середини прийомного карману, як це показано на малюнку. Покладіть купюри таким чином, щоб вони лягли на верхню частину прийомного карману та відпустіть пачку. Довго купюри не тримайте, так як старт підрахунку виконується автоматично.

2.2 Режиму рахунку

Як тільки купюри розміщені в прийомному кармані автоматично розпочнеться пудрахунок банкнот. Кількість підрахованих купюр буде відображена на дисплеї. Крім того, після повторного підрахунку, на дисплеї буде відображено нове значення , а на дисплеї пакетного режиму відобразиться попередня кількість перерахованих банкнот. Натисніть кнопку RESTART, щоб очистити дані.

  - Функція пакетного режиму

-Функцію пакетного режиму можна ввмікнути  або вимкнути, натиснувши на кнопку BATCH. Кількість купюр, які необхідно підрахувати буде відображена на Дисплї пакетного режиму. При натисканні на кнопку BATCH, кількість купюр одразу встановлюється на значенні  100. Користувач може встановити будь-яке значення від 1 до 999. Необхідну кількість банкнот можна встановити, натиснувши кнопку + або -. Утримання кнопки + або -  більш ніж 2 секунди дає можливість швидкого видору необхідної кількості банкнот.  При одиничному натисканні кнопки + або — значення кількості буде змінюватись на 1. Для очистки інформації або обнулення даних натисніть кнопку  BATCH повторно.

-Коли встановлена потрібне значення кількості банкнот, лічильник зупиниться, якщо перераховані купюри досягли необхідної кількості. Для повторного підрахунку тієї ж кількості банкнот видаліть попередні банкноти та покладі нову пачку. Лічильник відрахує ту ж саму кількість банкнот. Якщо ви не бажаєте вилучати банкноти із накопичувача , натисніть кнопку RESTART. Якщо в пачці банкнот недостатньо, на дисплеї відобразиться  перерахована кількість банкнот. Не вилучайте їх, а просто покладіть нову пачку — лічильник дорахує потрібну кількість купюр.

-В разі, якщо ввімкнена детекція купюр, лічильник автоматично зупиниться, якщо буде виявлена фальшива купюра. Використання пакетного режиму може бути продовжено шляхом вилучення сумнівної купюри. На дисплеї буде відображатись кількість банкнот включаючи сумнівну купюру.

  - Функція суми

Додавання купюр може бути виконано шляхом натискання на кнопку ADD (ADD індикатор повинен світитися). Після вилучення купюр з накопичувача кількість перерахованих купюр буде відображено на дисплеї. Наступна кількість купюр буде додана до попереднього значення. Загальна кількість банкнот відобразиться на дисплеї, коли закінчиться підрахунок. Для обнулення значення натисніть кнопку RESTART. Для вимкнення функції додавання банкнот натисніть кнопку  ADD — індикатор згасне.

- Режими детекції (перевірки) купюр

3.1 Ультрафіолетова (УФ) детекція

УФ-детекція вмикається та вимикається шляхом натискання кнопки UV. За допомогою даного виду детекції можуть перевірятися будь-які купюри з УФ-мітками.

УФ-функція автоматично включається, коли апарат увімкнено. Якщо лічильник виявляє фальшиву купюру, він зупиняється. Пристрій подає звуковий сигнал ,  індикатор почне блимати, на дисплеї пакетного режиму з'явиться повідомлення EE1, доки сумнівна купюра не буде вилучена, для продовження підрахунку натисніть кнопку RESTART. Результат підрахунку буде включати сумнівну купюру.

3.2 Магнітна (MG) детекція

MG-детекція вмикається та вимикається шляхом натискання кнопки SELECT.  Вибрати для вибору. За допомогою даного виду детекції можуть перевірятися будь-які купюри з MG-мітками. Функція магнітної детекції автоматично включається, коли апарат увімкнено. Якщо лічильник виявляє фальшиву купюру, він зупиняється. Пристрій подає звуковий сигнал ,  індикатор почне блимати, на дисплеї пакетного режиму з'явиться повідомлення EE2, доки сумнівна купюра не буде вилучена, для продовження підрахунку натисніть кнопку RESTART. Результат підрахунку буде включати сумнівну купюру.

3.3 Виявлення подвійних банкнот (детекція за оптичною щільністю)

Старі банкноти можуть прилипати один до одного, що може призвести до неправильного підрахунку. Детекція за оптичною щільністю  автоматично включається, коли апарат увімкнено. Якщо лічильник виявляє підозрілу купюру, він зупиняється. Пристрій подає звуковий сигнал ,  індикатор почне блимати, на дисплеї пакетного режиму з'явиться повідомлення dbl доки сумнівна купюра не буде вилучена, для продовження підрахунку натисніть кнопку RESTART. Результат підрахунку буде включати подвоєну купюру, проте підрахує її як одну.

3.4 Виявлення половинчатої купюри

Функція виявлення половинчатої купюри автоматично включається, коли апарат увімкнено. Якщо апарат виявляє половинчату купюру, він зупиниться. Пристрій подає звуковий сигнал ,  індикатор почне блимати, на дисплеї пакетного режиму з'явиться повідомлення HLF, доки половинчата купюра не буде вилучена, для продовження підрахунку натисніть кнопку RESTART. Результат підрахунку не буде включати половинчату купюру.

3.5 Детекція ланцюжка купюр (безпреривне проходження)

Детекція ланцюжка купюр автоматично включається, коли апарат увімкнено. Якщо апарат виявляє ланцюжок банкнот, він зупиняє підрахунок. Пристрій подає звуковий сигнал ,  індикатор почне блимати, на дисплеї пакетного режиму з'явиться повідомлення CHN. Щоб уникнути помилок, лічильник автоматично перезапуститься. Вилучіть купюри з лічильника банкнот та повторіть підрахунок.

  - Панель управління

1. Дисплей пакетного режиму

2. Дисплей рахунку:відображає перераховану кількість купюр

3.MG індикатор: магнітна детекція

4. USD індикатор: тільки для роботи с долларами США

5. ЄВРО-індикатор: тільки для роботи з Євро

6. УФ-індикатор: УФ-детекція (для роботи з українською гривнею)

7. ADD індикатор: функція додавання

8. Сигнальний індикатор:  повідомлення про помилку або фальшиві купюри

9. + кнопка: збільшити кількість банкнот (починається з 100)

10. - кнопка: зменшити кількість банкнот (починається з 100)

11. BATCH кнопка: пакетний режим

12. ADD кнопка: додавання перерахованих банкнот.

13. UV кнопка: ультрафіолетова детекція для всіх валют,  в тому числі для української гривні.

14. SELECT кнопка: вибір необхідної функції або детекції.

15. RESTART кнопка: перезапуск